大学生创新创业训练计划项目计划书

项目基本信息

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 可折叠省力起身矮凳的机构设计与试验研究 |
| 项目类别 | 创新训练项目 |
| 项目负责人 | 【待填】 |
| 团队成员 | 【待填】 |
| 指导教师 | 【待填】 |
| 所在学院 | 机械工程学院【按实际修改】 |
| 专业年级 | 机械类专业 2026 级【按实际修改】 |
| 联系电话 | 【待填】 |
| 电子邮箱 | 【待填】 |
| 申请经费 | 1000～1500 元 |
| 研究周期 | 12 个月 |
| 填表日期 | 2026 年 9 月 24 日 |

说明：本计划书是“可折叠省力起身矮凳”方向的初稿，与“助力起身坐垫”方案相互独立。正式申报前需结合学校模板、导师意见和 10～15 篇参考文献进一步修改。

一、项目摘要

本项目设计一种既能折叠收纳、又能辅助起身的便携式矮凳。矮凳采用 X 型折叠腿和带弹簧助力的坐垫结构，正常展开后可稳定支撑使用者；起身时，通过手动释放助力机构，让坐垫产生约 10°～20° 的前倾，帮助身体重心前移，降低起身所需力量。折叠时，助力弹簧回到低能量状态，减小收纳体积和弹簧长期受压风险。

项目重点研究折叠机构、锁止机构、弹簧预紧和坐垫倾角之间的关系，分析矮凳在展开、承重、起身和折叠四种状态下的受力与稳定性。样机使用铝型材、木板、标准弹簧、合页和螺栓制作，控制成本在 1000 元左右。试验先使用沙袋、水箱和砝码完成静载、循环、倾倒和助力测试，再进行少量健康成年人的初步体验测试。

项目成果包括可折叠助力矮凳样机、CAD 模型、工程图、试验数据、演示视频和结题报告。项目定位为便携座椅和基础机械机构研究，不宣传医疗疗效，不作为医疗器械使用。

关键词： 折叠机构；起身辅助；弹簧助力；锁止结构；便携矮凳

二、立项背景与意义

2.1 项目背景

折叠矮凳广泛用于宿舍、户外、露营、排队、临时休息和家庭备用场景。它重量轻、收纳方便，但普通折叠凳大多只解决“坐”的问题，较少考虑“起身”的问题。

矮凳通常坐面较低，人从矮凳起身时，膝关节和髋关节需要更大的屈曲和伸展范围，身体重心前移距离更长。对于膝关节力量较弱、腰部不适或平衡能力下降的人，起身可能更加困难。如果简单增加弹簧助力，又可能带来坐下困难、突然弹起、折叠机构误动作和支撑不稳定等问题。

因此，设计一种同时满足折叠收纳、稳定承重、可调助力和安全锁止的矮凳，具有实际应用价值和机械设计研究价值。

2.2 项目意义

1. 生活应用意义： 为宿舍、户外、家庭和临时休息场景提供便携的起身辅助方案。

2. 机械学习意义： 涉及机构自由度、折叠运动、锁止设计、弹簧计算、稳定性分析和结构强度校核。

3. 工程实践意义： 可以完整训练从需求分析、CAD 设计、加工装配到试验优化的机械开发流程。

4. 创新创业意义： 便携、低成本、可折叠的结构具有转化为户外用品、老人辅助用品或办公配件的潜力。

三、国内外研究现状

现有相关产品和研究主要分为以下三类：

3.1 普通折叠凳

主要形式包括 X 型折叠凳、四连杆折叠凳、剪叉式折叠凳和折叠马扎。优点是便携、成本低，主要关注承重、折叠体积和收纳便利性，通常没有助力起身功能。

3.2 助起椅和助起坐垫

通过电动推杆、气弹簧、扭转弹簧或机械连杆使坐垫倾斜。常见问题包括结构复杂、成本较高、尺寸较大、助力固定和锁止安全性不足。

3.3 可折叠辅助座椅

将折叠机构与助力机构结合，但容易出现两个问题：一是折叠锁和助力锁相互干扰；二是助力弹簧在折叠状态仍处于高应力状态，影响寿命和安全性。

3.4 本项目切入点

本项目同时研究三个问题：

1. 如何让矮凳稳定折叠和展开；

2. 如何让坐垫提供可调助力，但不产生突然弹起；

3. 如何让折叠状态与助力状态互锁，避免误操作。

项目不追求复杂电控和智能功能，重点研究纯机械折叠、锁止和助力机构。

四、研究目标

1. 设计并制作一台可折叠的省力起身矮凳样机。

2. 实现展开锁定、折叠收纳和至少 3 档助力调节。

3. 建立折叠机构、弹簧助力机构和坐垫倾角的力学模型。

4. 完成静载、循环、稳定性、锁止和助力效果试验。

5. 形成一套适用于便携折叠座椅的结构参数和试验方法。

五、研究内容

5.1 需求分析与设计指标

拟采用以下初步指标：

| 项目 | 目标 |
| --- | --- |
| 展开尺寸 | 约 35 cm × 35 cm × 40 cm |
| 坐面高度 | 35～42 cm |
| 折叠厚度 | 8～12 cm |
| 目标使用负载 | 60～80 kg |
| 静载测试负载 | 100 kg |
| 整凳重量 | 不超过 4 kg |
| 助力角度 | 10°、15°、20° 可调 |
| 助力档位 | 3 档 |
| 锁止方式 | 手动双锁止 |
| 目标成本 | 500～1000 元 |

5.2 总体机构方案

拟采用“X 型折叠腿 + 助力坐垫 + 双重锁止”的方案。

助力坐垫板

┌──────────────────┐

前铰链●                  ●后部弹簧

│                  │

│   X 型折叠腿      │

└────────┬─────────┘

中央铰链与锁止

主要组成部分：

1. X 型折叠腿： 负责支撑和折叠；

2. 中央销轴： 连接两组腿并实现转动；

3. 展开限位块： 防止腿继续向外展开；

4. 折叠锁止机构： 展开后锁住腿架；

5. 助力坐垫板： 通过前部铰链实现前倾；

6. 弹簧助力机构： 在坐垫后部提供可调助力；

7. 助力释放机构： 手动释放，避免误触发；

8. 防滑脚垫和防滑坐面： 提高稳定性；

9. 双保险结构： 防止单一锁扣失效。

5.3 备选方案比较

| 方案 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| X 型折叠腿 + 后压簧 | 结构简单、标准件多、成本低 | 弹簧占用一定空间 | 第一版优先 |
| 四连杆折叠腿 + 扭转弹簧 | 运动较平稳 | 机构设计和加工较复杂 | 作为对比方案 |
| 剪叉机构 + 气弹簧 | 承重和助力较好 | 成本高、气弹簧安全要求高 | 后续考虑 |
| 纯折叠无助力 | 最容易制作 | 创新性不足 | 作为对照组 |

第一版只做一种折叠机构和一种助力机构，不在同一阶段同时引入多种复杂结构。

5.4 折叠运动与自由度分析

需要研究以下内容：

• 展开和折叠过程中各杆件的运动关系；

• X 型腿的交叉角度；

• 中央销轴的最大受力；

• 展开状态下的死点或自锁位置；

• 折叠状态下的最小厚度；

• 折叠过程中是否存在夹手区域。

建议绘制机构简图，并分别分析：

1. 未坐人时的折叠运动；

2. 坐人后的承载状态；

3. 起身时的坐垫倾转状态；

4. 折叠收纳状态。

5.5 助力机构设计

坐垫前部设置铰链，后部设置压簧、拉簧或扭转弹簧。弹簧助力矩可表示为：

\[
M_s = F_s \times r
\]

其中，\(M_s\) 是弹簧提供的助力矩，\(F_s\) 是弹簧力，\(r\) 是弹簧相对铰链的力臂。

助力比定义为：

\[
\eta = \frac{M_s}{M_n}
\]

其中，\(M_n\) 是模拟起身所需的参考力矩。通过改变弹簧安装孔位，实现不同预紧力和助力档位。

需要重点解决：

• 坐下时弹簧不能让人难以压下坐垫；

• 释放时坐垫不能突然弹起；

• 弹簧不能影响折叠锁的正常工作；

• 折叠后弹簧应回到低能量或卸力状态；

• 最大倾角必须由机械限位块限制。

5.6 锁止与安全设计

矮凳采用两套独立锁止：

1. 展开锁： 锁住折叠腿，防止使用中收折；

2. 助力锁： 锁住助力坐垫，防止未操作时弹起。

两套锁止需要满足：

• 展开后才能释放助力；

• 未锁定坐垫时不能承重；

• 折叠前必须先关闭助力机构；

• 单手操作步骤尽量简单；

• 关键位置有红色指示或明显状态标记；

• 所有运动部位避免夹手。

5.7 样机制作

建议使用：

• 20 mm × 20 mm 或 30 mm × 30 mm 铝型材；

• 5～10 mm 木板或铝板；

• 标准合页、销轴和轴承；

• M6、M8 螺栓和防松螺母；

• 标准压簧、拉簧或扭转弹簧；

• EVA 泡棉和橡胶防滑垫；

• 3D 打印限位块、导向块和手柄；

• 可调节孔位或滑槽。

3D 打印件只用于非主要承力部位，主要受力结构使用金属件或木板。

六、关键问题与创新点

6.1 关键问题

1. 折叠机构和助力机构如何互锁；

2. 矮凳展开后如何保持稳定，避免侧向倾覆；

3. 弹簧助力与坐下、起身、折叠三种状态如何兼容；

4. 低坐面矮凳如何实现足够但不过量的助力；

5. 如何在有限预算内完成静载和循环测试。

6.2 创新点

1. 将普通折叠凳与起身助力功能结合；

2. 采用可调预紧的纯机械弹簧助力；

3. 采用折叠状态和助力状态互锁设计；

4. 通过孔位和模块更换实现可重构助力档位；

5. 同时评价承重、折叠、稳定性和助力效果。

七、研究方法与技术路线

7.1 研究方法

• 文献调研法：分析折叠凳、助起椅和弹簧机构的优缺点；

• 机构分析法：研究展开和折叠过程中的运动关系；

• 力学建模法：计算弹簧助力矩、锁止力和支反力；

• CAD 与有限元法：完成结构设计和强度校核；

• 样机试验法：进行静载、折叠、稳定性和助力测试；

• 数据统计法：分析不同弹簧档位和不同负载下的差异；

• 迭代优化法：改进第二版样机。

7.2 技术路线

需求调研

↓

确定折叠尺寸和承载指标

↓

折叠机构与助力机构方案比较

↓

运动分析和力学计算

↓

CAD 建模与有限元校核

↓

样机制作

↓

静载、折叠、锁止和助力试验

↓

参数优化

↓

有限人体体验测试

↓

结题与成果整理

八、实施方案与进度安排

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 | 第 1～2 月 | 文献调研、测量现有折叠凳、确定设计指标 | 调研报告、需求表 |
| 第 2 阶段 | 第 3～4 月 | 比较 X 型、四连杆和剪叉式结构 | 方案图和选型报告 |
| 第 3 阶段 | 第 5～6 月 | 设计折叠锁、助力锁和弹簧调节结构 | CAD 装配图 |
| 第 4 阶段 | 第 6～7 月 | 完成受力分析、弹簧选型和有限元校核 | 计算书、仿真结果 |
| 第 5 阶段 | 第 7～9 月 | 制作第一版样机 | 可折叠样机 |
| 第 6 阶段 | 第 9～10 月 | 进行静载、折叠、锁止和稳定性测试 | 试验数据、问题清单 |
| 第 7 阶段 | 第 10～11 月 | 优化第二版样机，进行健康成年人体验测试 | 优化样机、体验记录 |
| 第 8 阶段 | 第 11～12 月 | 总结数据、撰写结题报告、制作演示视频 | 结题材料 |

阶段考核指标

• 第 2 月：完成不少于 10 篇文献摘要和现有产品对比；

• 第 4 月：确定折叠机构和助力机构的总体方案；

• 第 6 月：完成所有锁止件和承力件设计；

• 第 9 月：样机通过 100 kg 静载和 100 次展开折叠测试；

• 第 11 月：完成 3 种助力档位和 3 种负载对比试验；

• 第 12 月：提交完整结题材料。

九、试验方案

9.1 静载与结构试验

测试目的：验证矮凳在最大载荷下的强度和稳定性。

• 静载：80 kg、100 kg 逐级加载；

• 保持时间：每次不少于 10 分钟；

• 测量内容：坐面变形、腿架变形、销轴位移、锁止件是否松动；

• 记录内容：加载前后的高度变化和结构损伤；

• 安全措施：使用沙袋或水箱，不直接让人承重。

9.2 展开与折叠试验

测试目的：验证折叠机构是否顺畅、可靠、耐久。

• 连续展开和折叠 100 次；

• 记录每次操作所需力；

• 检查锁止是否能自动到位；

• 检查是否有夹手、卡滞、异常噪声和松动；

• 测量折叠后的最小厚度。

9.3 稳定性试验

测试目的：验证矮凳在侧向推力和不均匀载荷下是否容易倾倒。

• 在坐面不同位置加载；

• 在坐面边缘施加水平推力；

• 测量开始倾覆时的临界力；

• 比较加宽脚距、降低重心和增加防滑垫的效果；

• 评估折叠腿间隙对稳定性的影响。

9.4 助力效果试验

自变量：

• 弹簧档位：0、低、中、高；

• 模拟负载：20 kg、40 kg、60 kg；

• 坐垫倾角：10°、15°、20°；

• 弹簧安装孔位：近铰链、中间、远铰链。

因变量：

• 起身所需拉力；

• 坐垫升起时间；

• 最大倾角；

• 起身过程的最大冲击；

• 锁止力；

• 50 次循环后的角度漂移。

试验方法：

1. 使用沙袋、水箱或配重块模拟人体；

2. 用行李秤或拉力计测量起身所需力；

3. 用手机慢动作记录运动；

4. 用角度仪或手机软件测量坐垫角度；

5. 每组条件至少重复 3 次；

6. 记录失败、卡滞和异常情况。

9.5 人体初步体验测试

人体测试必须在静载、稳定性、锁止和循环试验全部通过后进行。

测试条件：

• 只招募健康成年人；

• 不测试老年人、术后患者和平衡障碍者；

• 指导教师在现场；

• 按学校要求进行安全审查或伦理审批；

• 从最低助力档位开始；

• 测试区铺设防滑垫；

• 测试过程中有人保护。

记录内容：

• 起身时间；

• 主观用力程度；

• 稳定性评分；

• 舒适度评分；

• 是否出现滑动、弹起、折叠腿松动或锁止异常。

十、预期成果

1. 可折叠省力起身矮凳样机 1 台；

2. CAD 三维模型和工程图；

3. 折叠机构、锁止机构和助力机构设计说明；

4. 静载、循环、稳定性和助力试验数据；

5. 演示视频和答辩 PPT；

6. 结题报告；

7. 条件允许时申请实用新型专利或撰写会议论文。

十一、经费预算

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝型材和连接件 | 250 | 折叠腿和框架 |
| 2 | 木板、铝板、泡棉 | 150 | 坐垫和底板 |
| 3 | 弹簧、销轴、合页 | 200 | 折叠和助力机构 |
| 4 | 3D 打印和激光切割 | 150 | 限位、导向和手柄 |
| 5 | 拉力计和测量工具 | 200 | 力和角度测量 |
| 6 | 防滑垫、扶手和耗材 | 100 | 安全与装配 |
| 7 | 备用零件和不可预见费用 | 150 | 返工和更换 |
| 合计 |  | 1200 | 以学校实际报销标准为准 |

十二、团队分工

| 角色 | 主要任务 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 总体协调、进度管理、CAD 总装配、答辩 |
| 折叠机构成员 | X 型腿、销轴、锁止和限位设计 |
| 助力机构成员 | 弹簧选型、预紧调节和坐垫倾转设计 |
| 仿真与计算成员 | 运动分析、受力计算和有限元校核 |
| 试验与数据成员 | 样机装配、静载试验、数据记录和分析 |
| 材料与宣传成员 | 文献整理、图表、报告和视频 |
| 指导教师 | 安全审查、方向把控、设备和成果指导 |

建议团队 3～5 人，每人负责一个模块，避免全部工作集中在负责人身上。

十三、风险分析与对策

| 风险 | 可能后果 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 折叠锁失效 | 使用中突然收折 | 采用双锁止、限位块和保险销 |
| 助力锁误开 | 坐垫突然弹起 | 手动释放、弹簧限力、阻尼和明显状态标识 |
| 侧向倾倒 | 使用者跌倒 | 增大脚距、降低重心、加防滑脚垫，进行倾倒试验 |
| 弹簧过强 | 坐下困难、起身失控 | 采用多档预紧，从小助力开始测试 |
| 折叠后弹簧仍受压 | 弹簧疲劳或结构变形 | 设计卸力位置，折叠时让弹簧回到低能量状态 |
| 夹手 | 折叠时受伤 | 加防护罩、圆角和防夹限位 |
| 结构超重 | 不便于携带 | 使用铝型材和标准件，减少非承力材料 |
| 试验风险 | 人体测试受伤 | 先做沙袋负载，人体测试需审批和导师在场 |

十四、安全与伦理说明

1. 本项目研究的是普通生活辅助用品，不宣称治疗疾病，不作为医疗器械。

2. 未完成静载、稳定性和锁止测试前，不允许进行人体试验。

3. 人体试验只招募健康成年人，并按学校要求完成审批。

4. 装置必须具备双锁止、防滑、防夹和最大角度限位。

5. 测试时必须从最低负载和最低助力档位开始。

6. 试制过程中产生的异常数据、零件损坏和失败记录都要保留。

十五、预期应用与推广

项目完成后，可形成以下版本：

• 宿舍和办公室使用的折叠矮凳；

• 户外、露营和排队使用的便携助力凳；

• 家庭备用和临时休息座椅；

• 机械类课程中的折叠机构与锁止机构演示装置；

• 后续可加入阻尼器、气弹簧和更完善的人机调节结构。

第一版重点验证“折叠 + 承重 + 锁止 + 助力”四个基本功能，不建议一开始加入电控、传感器和自动折叠功能。

十六、下一步启动清单

1. 找一位机械原理、机械设计或工程训练方向的指导教师；

2. 测量 3 种现有折叠凳的尺寸、重量和折叠厚度；

3. 用纸板或木条制作 1:1 折叠腿模型；

4. 购买 2～3 种弹簧、行李秤和标准销轴；

5. 先验证折叠腿和锁止结构，再增加弹簧助力；

6. 建立试验记录表，记录负载、弹簧档位、角度和测量结果；

7. 在正式申报前补充国内外研究现状和参考文献。

参考文献补充要求

正式版应按照学校模板补充 10～15 篇参考文献，优先选择：

• 折叠机构与四连杆机构研究；

• 助起椅、助起坐垫和起身辅助装置研究；

• 弹簧助力机构与锁止机构设计资料；

• 人机工程学和人体尺寸资料；

• 机械安全、可靠性和结构强度校核资料。

建议检索关键词：折叠凳、折叠椅、助起椅、起身辅助、spring-assisted stool、folding stool、sit-to-stand、锁止机构、可调助力。